Архитектурная концепция приложения
для обработки интерферограмм

Координатные системы, геометрические преобразования, pipeline, модель данных и обмен форматами

Рабочий документ для технического обсуждения

Версия 0.2 • сентябрь 2026

ИНТ → геометрия → восстановление фазы → коррекции → СКД → анализ

Статус: концепция предназначена для обсуждения и последующей декомпозиции в программные модули. Набор координатных сущностей, типы преобразований, контракты данных и точки обмена считаются рабочей архитектурной основой; конкретные физические алгоритмы phase reconstruction, optical mapping и polynomial fitting на этой стадии не фиксируются.

Содержание

1. Назначение и границы концепции

2. Основные термины и словарь

3. Координатная модель

4. Геометрические преобразования G1–G4

5. Единое рабочее представление пользователя

6. Основной pipeline обработки

7. Инструментальная калибровка и КПФ

8. Юстировочные коррекции

9. Реперы и независимые геометрические преобразования

10. Контракты основных структур данных

11. Import / Export и внешние форматы

12. Архитектурные принципы

13. Что полезно заимствовать из Durango и внешних форматов

14. Открытые вопросы

Приложение A. Сводные таблицы

1. Назначение и границы концепции

Цель — определить устойчивую архитектуру приложения уровня промышленной интерферометрии, способного принимать одну или несколько интерферограмм, восстанавливать фазу различными методами, учитывать геометрию регистрирующего тракта и оптической контрольной схемы, выполнять инструментальную и юстировочную коррекцию и получать физическую карту волнового фронта или поверхности с последующим анализом аберраций.

Основные методы восстановления фазы: ручная/автоматическая трассировка центров полос с нумерацией и интерполяцией; пространственная несущая / БПФ; PSI по нескольким кадрам; в перспективе — интерферометрия сдвига и другие plug-in методы.

Дополнительные функции приложения: захват и импорт данных, произвольные апертуры и маски, фильтрация, сшивка субапертур, polynomial fitting, анализ аберраций, 2D/3D visualization, генерация синтетических интерферограмм, отчеты и калькулятор волновых фронтов.

Фокус этой версии — координатная и data architecture: что является координатной системой, что является сеткой, когда происходит фактическое resampling, где применяются calibration maps, как повторно использовать инструментальную КПФ в разных контрольных схемах и как внешние форматы отображаются в каноническую модель приложения.

2. Основные термины и словарь

| Термин | Смысл в концепции |
| --- | --- |
| ИНТ | Матрица интенсивности интерферограммы. RAW-данные и производные rectified/morphed views различаются. |
| БПФ | Комплексный 2D Fourier spectrum ИНТ; имеет собственную FrequencyGrid. |
| ЛРВ | Векторный набор линий равного уровня / центров полос. Не raster map. |
| ФК | Фазовая карта; spatial map с Grid, СК, единицами и состоянием фазы. |
| КПФ | Карта систематической фазовой погрешности инструментальной конфигурации; хранится в СКК и применяется к текущему ФК через связь текущей схемы с СКК. |
| СКК | Система координат калибровочной апертуры конкретной конфигурации интерферометра + установленного TS/TF. Определяет распределение КПФ по полной апертуре прибора. |
| КО | Карта физической величины: волновой фронт, OPD, отклонение или высота поверхности. |
| ПОЛ | Результат аппроксимации базисом: Zernike, Legendre, Seidel, power и др. |
| Репер | Точка с координатами в одной или нескольких СК; используется для регистрации, масштаба, morphing, optical mapping или маркировки. |

3. Координатная модель

Ключевой принцип: координатная система, дискретная сетка и данные — разные сущности. Map является дискретным полем на Grid; Grid принадлежит CoordinateFrame; CoordinateTransform связывает две СК; Resampler переводит поле с одной Grid на другую.

3.1. Системы координат

| СК | Назначение | Типичные единицы | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| СКПИК | Исходная система пикселей/детектора | pixel | Нужна для raw camera geometry и единого pixel convention. |
| СКИ | СК интерферограммы / image coordinates | pixel, mm или др. | Рабочее представление после G1; может быть связано с Unit Circle / normalized aperture. |
| СКОС | СК оптической контрольной схемы | обычно mm | Используется для phase reconstruction и описания конкретной контрольной геометрии. |
| СКК | Калибровочная СК полной апертуры интерферометра + TS/TF | нормированные aperture units; при необходимости физические | Стабильная СК для хранения КПФ; не зависит от конкретной детали или CGH. |
| СКД | СК детали / объекта | обычно mm | Физическая или параметрическая система поверхности. |
| СКФ | СК фазовой карты | физические XY | Может совпадать с СКОС; выделяется для ясности представления ФК. |
| СКП | Нормированная СК polynomial basis | dimensionless | Математическая область определения базисных функций; не является обязательной физической стадией. |
| FrequencyGrid | Частотная сетка БПФ | cycles/pixel, cycles/mm и др. | Не является пространственной СК объекта. |

3.2. Grid

Grid описывает дискретизацию пространства: width, height, origin, spacing, extent и соглашение о координатах центра пикселя. Одна и та же СК может иметь несколько Grid — это необходимо, например, для stitching, просмотра и resampling.

3.3. CoordinateTransform и Resampler

CoordinateTransform описывает непрерывное геометрическое отображение. Resampler отвечает за получение нового дискретного поля на target Grid. Их нельзя смешивать: одинаковый Transform может использоваться без пересчёта карты, например при пересчёте координат реперов или ЛРВ.

target grid point → inverse transform → source point → interpolation → target value

4. Геометрические преобразования G1–G4

| ID | Source → Target | Смысл | Forward / inverse | Resampling |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | RAW ИНТ → СКИ | Калибровка геометрии регистрирующей системы: aspect ratio, lens/projective distortion и т.п. | Conceptual: СКИ = T(СКПИК). При raster: target→source через T⁻¹. | Да, если строится rectified image. |
| G2 | СКИ → СКОС | Регистрация к оптической схеме: translation, scale, rotation, shear; при необходимости nonlinear distortion. | Conceptual: СКОС = T(СКИ). При raster: target→source через T⁻¹. | Не обязательно; часто достаточно преобразовывать координаты. |
| G3 | СКОС → СКД | Optical / CGH mapping от pupil/optical coordinates к детали. | Conceptual: СКД = T(СКОС). При raster: target→source через T⁻¹. | Да, если карта строится на новой Grid СКД. |
| G4 | СКФ/СКД → СКП | Нормировка координат для математического базиса. | Напр. ξ=(x-x0)/R, η=(y-y0)/R. | Обычно нет; карта не пересчитывается. |

G1 обычно является скрытой инструментальной калибровкой и не требует ручного вмешательства. G2 и G3 — независимые преобразования. Одно может быть задано реперами, другое — аналитической/лучевой моделью, либо оба могут быть уточнены по реперам.

Для G3, особенно в CGH/null-test, преобразование не следует трактовать как «добавление ошибки»: оно перераспределяет измеренную физическую величину по другой системе XY. Поэтому место его применения имеет метрологический смысл.

5. Единое рабочее представление пользователя

Пользователь не должен концептуально переключаться между несколькими изображениями для задания апертур, масок, реперов, и ручного редактирования центров полос (ЛРВ). Интерфейс работает с одним Working View.

WORKING VIEW
                             │
          ┌──────────────────┼──────────────────┐
          ↓                  ↓                  ↓
        Mask             Fiducials          Fringe edit
          │                  │                  │
          └──────────────────┴──────────────────┘
                             │
                    Coordinate transforms
                             │
                    СКИ <-> СКОС <-> СКД

Working View может быть исходным ИНТ[СКИ] или производным rectified/morphed представлением. Объекты пользователя являются геометрическими сущностями и сохраняются независимо от конкретной raster implementation. Координаты в других СК вычисляются через Transform.

Если нелинейная G2 действительно необходима самому алгоритму, создаётся производная ИНТ[СКОС] через Resampler. Если нет — tracer/редактор может работать на ИНТ[СКИ], а ЛРВ затем трансформируются в СКОС без дополнительной интерполяции растра.

6. Основной pipeline обработки

RAW ИНТ[СКПИК] → G1 → ИНТ[СКИ] → G2 → ИНТ[СКОС]*
                                  │
                         ┌────────┼────────┐
                         ▼        ▼        ▼
                        ЛРВ      БПФ       PSI
                         └────────┼────────┘
                                  ▼
                            ФКraw[СКОС]
                                  │
                   КПФ(СКК) → ФКcal → Alignment
                                  │
                                  ▼
                            ФКcor[СКОС]
                                  │
                              G3 → КО[СКД]
                                  │
                    ┌─────────────┴─────────────┐
                    ▼                           ▼
              nominal/residual            polynomial fit → ПОЛ[СКП]

* ИНТ[СКОС] материализуется только если это требуется алгоритму.

Три основных метода восстановления фазы должны иметь общий логический выход PhaseMap, чтобы остальной pipeline не зависел от конкретного метода.

| Стадия | Вход | Рабочая СК | Выход | Grid / Resampling |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acquire | Камера / файл / plugin | СКПИК | RAW ИНТ | Native camera grid; нет resampling |
| G1 Rectify | RAW ИНТ | СКПИК→СКИ | ИНТ rectified | Target grid; resampling при nonlinear correction |
| Aperture | ИНТ | СКИ | ApertureSet / Mask | Та же grid для raster mask |
| Fiducials | ИНТ + признаки | СКИ | FiducialSet | Нет |
| G2 Registration | реперы / оси / масштаб | СКИ→СКОС | T(OS←I) + fit report | Не обязательно |
| Optional OS Morph | ИНТ + T(OS←I) | СКОС | ИНТ_OS | Resampling на target OS grid |
| Fringe tracing | ИНТ или ИНТ_OS | СКИ или СКОС | ЛРВ | Vector; resampling не нужен |
| FFT / carrier | ИНТ или ИНТ_OS | СКИ или СКОС | БПФ → phase | FrequencyGrid |
| PSI | Image stack | СКИ или СКОС | ФКraw | Все кадры должны быть на согласованной grid |
| Phase from LRV | ЛРВ | СКИ/СКОС | ФКraw | Interpolation на target grid |
| Calibration | ФКraw + КПФ | СКОС + СКК | ФКcal | КПФ интерполируется из СКК в точки текущей ФК |
| Alignment correction | ФКcal + model | СКОС/СКФ | ФКcor | Без обязательного resampling |
| G3 Mapping | ФКcor | СКОС→СКД | КО | Часто resampling |
| Polynomial normalization | карта + fit domain | СКД/СКФ→СКП | Normalization | Нет |
| Polynomial fitting | карта + basis | СКП | ПОЛ + residual | Нет |

7. Инструментальная калибровка и КПФ

Ключевое архитектурное решение: КПФ не хранится в СКОС конкретной контрольной схемы. КПФ — функция внутренней оптики интерферометра и установленного TS/TF, определённая на полной апертуре интерферометра. Для повторного использования вводится самостоятельная СКК.

7.1. Что такое СКК

СКК задаёт нормированное поле полной рабочей апертуры конкретной конфигурации интерферометра + установленного TS/TF. Физическая интерпретация координат зависит от конфигурации: для гомоцентрического пучка TS это может быть угловая/сферическая параметризация, для плоского пучка TF — линейная плоская параметризация. Внутренне удобно хранить единый нормированный aperture domain, например u,v в [-1,1].

Калибровочная Grid по размерности может совпадать с полной матрицей камеры. Области, не попавшие в реальную рабочую апертуру TS/TF, калибровочного эталона или текущей контрольной схемы, представляются invalid mask. Тем самым размерность CalibrationGrid остаётся стабильной для данной конфигурации камеры/TS/TF, а валидность задаётся отдельно.

7.2. Получение КПФ

Калибровка обычно выполняется на известном эталоне, например отражающей сфере, установленной на выходе интерферометра. Полученная фазовая карта после учёта известного эталонного волнового фронта становится CalibrationMap — КПФ в СКК. Эта карта не должна содержать ошибки конкретной последующей контрольной схемы.

Interferometer + TS/TF + reference sphere → calibration phase → remove known reference → КПФ[СКК, CalibrationGrid]

7.3. Применение КПФ к другой контрольной схеме

При рабочем измерении ФКraw находится в СКОС конкретной контрольной схемы: например, в CGH/null-test. Необходимо иметь отдельную связь T(K←OS) между текущей СКОС и СКК. Эта связь определяется геометрией общего для прибора волнового фронта/апертуры, механическими/оптическими датумами, известной оптической моделью или специально выполненной регистрацией.

ФКraw [СКОС_meas]
      │
      │ T_K←OS_meas
      ▼
   точки СКК
      │
      │ interpolate КПФ
      ▼
ФКcal = ФКraw - КПФ(СКК)
      │
      ▼
ФКcal [СКОС_meas]

КПФ не нужно физически переносить в CGH/СКД и не нужно создавать отдельную копию для каждой контрольной схемы. Для каждой точки текущей ФК выполняется отображение в СКК и выборка соответствующего значения КПФ. Если у текущей схемы ограниченная апертура, её mask просто ограничивает область применения общей КПФ.

7.4. Область применимости КПФ

Одна КПФ может использоваться в нескольких контрольных схемах, если у них общий инструментальный компонент: один интерферометр и та же конфигурация TS/TF (или другая строго определённая configuration identity). Ошибки дополнительных элементов CGH/null optics и текущей юстировки не должны автоматически включаться в instrument КПФ.

| Сущность | Содержимое |
| --- | --- |
| CalibrationMap | values + CalibrationGrid + СКК + invalid mask + wavelength + instrument/TS/TF identity + validity domain |
| T(K←OS) | Связь СК текущей контрольной схемы с калибровочной апертурой прибора |
| AlignmentModel | Текущая юстировочная составляющая; хранится отдельно от КПФ |
| OpticalMapping | СКОС→СКД, относящееся к конкретной контрольной схеме / CGH / объекту |

8. Юстировочные коррекции

Юстировочная ошибка не должна автоматически рассматриваться как часть КПФ. Если tilt, power, coma, astigmatism или другие составляющие вызваны текущей взаимной юстировкой тестовой и опорной волны, это состояние может изменяться от измерения к измерению.

Для составляющих, физически порождённых клином/кривизной между волновыми фронтами в самом интерферометре, естественной областью коррекции обычно является СКОС/СКФ — до нелинейного mapping СКОС→СКД. После G3 та же функция может выглядеть как смесь других членов polynomial basis.

При этом автоматическое вычитание tilt/power должно иметь явную метрологическую семантику: удаляемая составляющая не должна быть реальной характеристикой контролируемой поверхности. Поэтому AlignmentModel — параметрическая модель с указанием basis, frame, коэффициентов, определения и provenance.

ФКraw [СКОС]
   − КПФ [СКК → текущая СКОС]
   − AlignmentModel [СКОС/СКФ]
   = ФКcor [СКОС]
   │
   └── G3 → КО [СКД]

9. Реперы и независимые геометрические преобразования

Репер может иметь координаты только в тех СК, для которых они известны. Один набор может использоваться для разных задач. Если требуется связать СКИ и СКОС, достаточно соответствий P_I<->P_OS. Если требуется связать СКОС и СКД — P_OS<->P_D. Если обе дисторсии должны определяться по одним и тем же точкам, используется тройной репер P_I<->P_OS<->P_D.

P_I (СКИ) ──────── T_OS←I ──────── P_OS (СКОС)
                                      │
                                      │ T_D←OS
                                      ▼
                                  P_D (СКД)

Важный принцип: G2 и G3 не следует без необходимости сворачивать в одно T(D←I). Отдельное хранение двух Transform сохраняет физический смысл ошибки: измерительный тракт и optical/CGH mapping.

TransformFit должен хранить использованные/отбракованные реперы, веса и residual statistics. Для нелинейных моделей число реперов и ограничения должны обеспечивать определённость решения; модель должна иметь явный valid domain.

10. Контракты основных структур данных

| Тип | Минимальный контракт |
| --- | --- |
| CoordinateFrame | Описание непрерывной СК: тип, оси, единицы, ориентация, origin, handedness. Не содержит матрицу данных. |
| Grid | Дискретизация СК: width, height, origin, spacing, extent, pixel/sample convention. |
| ScalarMap<T> | data + Grid + validity mask + quantity + unit + provenance. |
| Interferogram | ScalarMap интенсивности + acquisition metadata: camera, exposure, frame index, wavelength/phase-step metadata при наличии. |
| ComplexMap | Комплексное поле, обычно БПФ, с FrequencyGrid и связью с исходной spatial Grid. |
| Mask / ApertureSet | Геометрические примитивы и rasterized views. Исходная геометрия сохраняется независимо от Grid. |
| Fiducial / FiducialSet | ID, координаты в известных СК, weight, role, confidence, provenance. |
| CoordinateTransform2D | Source/target frames, model, parameters, constraints, valid domain, fitting information; forward/inverse. |
| TransformFit | Transform + used/rejected fiducials + residuals + RMS/max error + degrees of freedom. |
| Resampler | Source map + target grid + transform + interpolation + invalid-data policy. |
| PhaseMap | ScalarMap phase + wrapped/unwrapped state + wavelength + phase convention + reconstruction method. |
| CalibrationMap | Phase-like map + СКК + CalibrationGrid + configuration identity + validity domain + calibration source. |
| AlignmentModel | Параметрическая модель tilt/power/astigmatism/coma и др.: basis, coefficients, frame, definition. |
| SurfaceMap | Map физической величины в СКД: wavefront, OPD, surface height, deviation; physical units. |
| PolynomialBasis | Определение базиса: Zernike, Legendre, Seidel, power, custom и параметры. |
| PolynomialNormalization | Переход к СКП: center, scale, domain, normalization rules. |
| PolynomialFit | Basis + normalization + coefficients + fitted/residual maps + fit statistics + excluded terms. |
| Provenance | Операция, входные объекты, параметры, версия ПО, timestamp; нужен для воспроизводимости. |

11. Import / Export и внешние форматы

Внешний формат не является внутренним типом данных приложения. Каждый импорт проходит через FormatAdapter, который переводит файл в канонические сущности: Measurement, Interferogram, PhaseMap, FringeSet, Mask/ApertureSet, PolynomialFit и т.п. Экспорт является обратным: создаётся целевой внешний representation из доступного среза канонической модели.

External file
     │
     ▼
 FormatProbe / FormatVariant
     │
     ▼
 FormatAdapter
     │
     ▼
 Canonical model
     │
     └── Map + Grid + CoordinateFrame + Mask + Units + Metadata + Provenance

11.1. Почему нужен отдельный FormatProbe

Расширение файла не всегда определяет семантику. Например, .dat используется разными продуктами и даже несколькими типами карт внутри одного продукта. Поэтому adapter должен определять вариант по содержимому/header, а не только по расширению.

Импорт не должен молча присваивать внешней карте СКИ, СКОС или СКД, если исходный файл не содержит достаточной информации. В таком случае создаётся ExternalFrame / ImportedFrame с исходными параметрами, а перевод в наши физические СК выполняется отдельным Transform.

11.2. Источники форматов, доступные в текущем наборе материалов

| Формат | Подтверждено предоставленными материалами | Каноническое отображение |
| --- | --- | --- |
| ESDI IntelliWave .esd | Файл может содержать Interferogram, OPD, aperture/mask, configuration, QC; возможны несколько frames/datasets; структура содержит array sizes, wavelength, aspectRatio, invalid value и bounds. | Measurement / InterferogramStack / PhaseMap / Mask / Metadata / QC. Потенциально один .esd импортирует сразу несколько связанных сущностей. |
| µShape / uPhase .dat | Binary map; identifier задаёт surface deviation, wave aberration, raw phase или intensity; карта хранится row-by-row с comment и размерами. | ScalarMap/PhaseMap/SurfaceMap/Interferogram в зависимости от identifier. Единицы должны следовать типу карты. |
| µShape / Code V family .int | Текстовый формат; GRD для grid data и ZFR/ZBW для Zernike coefficients. Есть SUR/WFR, wavelength, scale size, no-data value, размеры grid. | Phase/Surface Map или PolynomialFit; Zernike sequence и normalization metadata должны быть преобразованы явно. |
| Zygo .xyz | 13-line header + rows x,y,value; x/y в пикселях; value — aberration в microns; No data задаёт invalid points. | Imported Surface/OPD/Phase-like Map + ExternalFrame/Grid; единица и quantity не должны определяться только по extension. |
| WinFringe .frn | Текстовый формат: general parameters, ellipses/rectangles/polygons, bounds, named fringes, image reference; поддерживаются measuring/normalised coordinate types; WinFringe dialect использует нормировку и инверсию Y. | ApertureSet/Mask + FringeSet + Image reference + acquisition metadata. Это особенно близко к нашему объекту ЛРВ. |
| WinFringe .mtr | Текстовая матрица wavefront в normalized coordinates [-1,1], Units=WAV, variable number of (Z,X) pairs per row, NaN/Inf пропускаются. | Surface/Phase Map на Normalized/External Grid; valid mask восстанавливается по отсутствующим парам. |
| Zygo MetroPro .dat | В текущем наборе пользовательских исходных документов детальная спецификация не приложена. | Adapter проектируется после получения спецификации/образцов; архитектурного конфликта не предполагается. |
| 4D 4Sight .4d | В текущем наборе пользовательских исходных документов детальная спецификация не приложена. | Отложенный adapter; каноническая модель уже допускает rich measurement container. |

11.3. Особенности, которые влияют именно на нашу архитектуру

ESDI .esd подтверждает необходимость rich Measurement: один файл может содержать несколько массивов интерферограмм/OPD, aperture, configuration и QC. Конфигурация относится к состоянию, при котором данные были получены или рассчитаны.

WinFringe .frn показывает, что внешний формат может содержать vector fringe data и геометрические ограничения без готовой фазовой карты. Поэтому экспорт ЛРВ должен быть самостоятельной возможностью.

WinFringe .mtr и Code V .int показывают, что normalized coordinate representation является самостоятельным типом обмена и не должна при импорте ошибочно считаться нашей физической СКД.

µShape .int показывает важность явного хранения quantity (SUR/WFR), wavelength, scale и no-data policy рядом с grid values. Zernike coefficients нельзя импортировать без информации о последовательности базиса и параметрах нормировки.

Один и тот же .dat может иметь разные семантики; нужен FormatVariant / FormatProbe.

11.4. Import/Export fidelity

Каждая операция Import/Export должна формировать report: какие сущности импортированы без потерь, какие преобразованы, какие поля отсутствуют во внешнем формате и какие данные не могут быть экспортированы. Нельзя молча терять mask, frame, units, wavelength, polynomial normalization или provenance.

Для неизвестных полей допускается ExternalMetadata/opaque metadata envelope. Это не должно влиять на вычислительное ядро, но позволяет сохранить информацию, полезную для round-trip или диагностики.

12. Архитектурные принципы

Не смешивать CoordinateFrame, Grid, Transform и Resampler.

Не изменять RAW ИНТ; rectified/morphed изображения являются производными представлениями.

Пользователь работает с одним Working View; смена или вычисление координат не должно требовать ручного переключения между СК.

G1 — скрытая геометрическая калибровка регистрационного тракта; G2 и G3 — два независимых physical mapping.

Геометрический mapping не должен автоматически трактоваться как фазовая калибровочная ошибка.

КПФ — самостоятельная CalibrationMap в СКК полной апертуры конкретной конфигурации интерферометра + TS/TF. При применении она связывается с текущей СКОС через T(K←OS).

AlignmentModel отделён от КПФ и применяется по явной метрологической политике.

СКП существует для нормировки математического базиса и не является обязательной физической стадией преобразования карты.

Любая производная карта должна сохранять provenance, чтобы путь от RAW ИНТ до финальной КО был воспроизводим.

Внешний файл никогда не считается внутренней моделью. Импорт/экспорт выполняется через FormatAdapter и сопровождается fidelity report.

Один extension может иметь разные варианты и семантики; FormatProbe должен определять variant по содержимому.

13. Что полезно заимствовать из Durango и внешних форматов

Durango Help использован как источник практических архитектурных идей, а не как нормативная модель. Особенно полезны следующие решения: разделение Image Coordinates и Object Coordinates; morphing для registration, scale, orientation и pupil distortion; inverse mapping при resampling; хранение исходного bitmap вместе с coefficients и создание morphed bitmap по необходимости; fiducial weights/residuals; Target Unit Circle; предупреждение о влиянии nonlinear morphing на aberration fitting.

Предоставленные документы IntelliWave, µShape и WinFringe показывают сходный практический принцип: внешний файл часто хранит не только matrix, но и связанные configuration, aperture, invalid values, normalization, polynomial metadata и/или vector fringe data. Это усиливает необходимость rich Measurement и explicit adapter layer.

14. Открытые вопросы

| Тема | Рабочий вариант | Что требуется уточнить |
| --- | --- | --- |
| G2 для разных phase methods | До reconstruction, если algorithm требует исправленной geometry; иначе Transform может применяться к vector result. | Для каждого метода явно определить minimum required geometry and grid. |
| СКИ / СКОС / СКФ | СКОС — рабочая optical frame; СКФ может совпадать с СКОС. | Формально определить, когда СКФ является самостоятельной системой. |
| СКК | Нормированная полная апертура интерферометра + TS/TF; CalibrationGrid обычно соответствует полному camera field. | Зафиксировать canonical normalization и identity configuration для TS/TF. |
| КПФ | CalibrationMap в СКК; применяется через T(K←OS) к текущей ФК. | Определить правила получения T(K←OS) и контроль совпадения конфигураций. |
| Alignment | Отдельный AlignmentModel перед G3. | Определить допустимый automatic removal и различие между alignment artifact и измеряемой характеристикой. |
| G3 CGH mapping | Отдельный OpticalMapping. | Определить raytrace import, fit по реперам и residual diagnostics. |
| Polynomial fit | Normalization отдельно от basis и FitDomain. | Определить политику для произвольных апертур и orthogonalized bases. |
| Import fidelity | ImportReport + ExternalMetadata. | Определить обязательные поля для lossless canonical import и правила предупреждений. |
| Zygo .dat / 4D .4d | Отложенные adapters. | Нужна спецификация/образцы, если потребуется двусторонняя совместимость. |

Приложение A. Сводные таблицы

A.1. Pipeline и coordinate ownership

| Object | Native frame / grid | Can be transformed without resampling? | Typical source |
| --- | --- | --- | --- |
| RAW Interferogram | СКПИК / camera grid | Координатная metadata — да; values — нет | camera/file |
| Rectified Interferogram | СКИ or СКОС / derived grid | Нет, это уже derived raster | G1/G2 resampling |
| Mask geometry | native user frame | Да | user / detection |
| Raster Mask | specific Grid | Нет | rasterization |
| Fiducial | one or more frames | Да | user / detector |
| ЛРВ | СКИ or СКОС | Да | tracer/editor |
| БПФ | FrequencyGrid | Не как spatial map | FFT |
| ФКraw | СКОС/СКИ | Зависит от map/grid conversion | phase reconstruction |
| КПФ | СКК / CalibrationGrid | Да, sampling only at target points | instrument calibration |
| ФКcor | current СКОС | Да | calibration + alignment |
| КО | СКД / target grid | Да, при необходимости через G3/resampling | optical mapping |
| ПОЛ | СКП + basis definition | Нет как raster object | polynomial fit |

A.2. Канонический путь КПФ

Interferometer + TS/TF + reference → КПФ[СКК, CalibrationGrid] (reusable)
       │                                  │
  control scheme A                    control scheme B
     СКОС_A                             СКОС_B
       │                                  │
   T_K←OS_A                           T_K←OS_B
       └──────────────┬───────────────────┘
                      ▼
                 sample КПФ
                      │
                ФКraw − КПФ = ФКcal

A.3. Внешние форматы: ожидаемый слой адаптации

| External | Primary imported object | Secondary objects / metadata |
| --- | --- | --- |
| ESD | Measurement / InterferogramStack / PhaseMap | Mask, configuration, QC, slope, sample information |
| µShape DAT | Map | identifier, comment, dimensions |
| INT GRD | Phase/Surface Map | wavelength, scale, no-data, SUR/WFR |
| INT ZFR/ZBW | PolynomialFit | basis ordering, wavelength, scale |
| XYZ | Sparse/Point Map | x,y pixel addresses, invalid markers, header |
| FRN | FringeSet + ApertureSet | bounds, image reference, coordinate type, scale |
| MTR | Normalized Surface/Phase Map | Units=WAV, normalized coordinates, sparse valid rows |
| MetroPro DAT | TBD pending format specification | TBD |
| 4Sight .4D | TBD pending format specification | TBD |

Источники, использованные для текущей версии

1. Pasted text: Durango Help excerpts — Scale and Unit Circle, Morphing, Fiducials, Morphing to Remove Pupil Distortion, Alignment Aberrations.

2. IntelliWave_ESDI_File_Format.md — описание .esd data/configuration structures and file I/O.

3. KB_FileFormats.pdf — µShape/uPhase/INT/XYZ/MetroPro-compatible exchange formats.

4. WinFringe_files_format.md — .frn/.mtr structure and implementation notes.

5. Project discussion and terminology supplied by the project team.

Примечание: для Zygo MetroPro .dat и 4D Technology 4Sight .4d детальная спецификация не входит в предоставленный набор материалов; эти adapters отмечены как отложенные и не описываются предположениями.