Архитектура узлов и плагинов

Interferometry Application — Node & Plugin Architecture v0.1

Документ для обсуждения и утверждения архитектурных принципов

Статус: Архитектурная концепция. Цель документа — зафиксировать границы Core/Plugin, контракт pipeline-узлов и правила расширения. Конкретный C++ API пока не проектируется.

Контекст

Приложение предназначено для обработки интерферограмм и получения фазовых карт, волновых фронтов, карт отклонений поверхности и результатов полиномиального анализа. Архитектура должна одновременно поддерживать встроенные алгоритмы и внешние плагины, не создавая различий в поведении Pipeline Engine.

Базовые структуры данных должны быть независимы от MFC/Qt и пригодны для длительного хранения, воспроизводимого расчёта и плагинного расширения.

1. Цели архитектуры плагинов

Разрешить замену практически любого вычислительного этапа pipeline внешним алгоритмом без изменения Core.

Подключать внешние источники данных: камеры, интерферометры, видео, файлы и другие источники.

Подключать алгоритмы фильтрации, трассировки полос, FFT, PSI, сшивки и другие алгоритмы, которые появятся позднее.

Подключать импортёры и экспортёры внешних форматов.

Сохранять единый канонический Data Model независимо от происхождения алгоритма.

Обеспечить воспроизводимость: версия плагина, параметры и происхождение результата должны быть частью pipeline/provenance.

Не связывать Plugin SDK с MFC или Qt.

2. Главный архитектурный принцип

Принцип: Built-in и external plugin являются для Pipeline Engine одним и тем же типом сущности — Pipeline Node. Engine работает через контракты данных и портов, а не через конкретные алгоритмы.

PIPELINE ENGINE
                      │
              ┌───────┴───────┐
              │ Node contract │
              └───────┬───────┘
                      │
        ┌─────────────┼─────────────┐
        ▼             ▼             ▼
   Built-in Node   Plugin Node   Plugin Node
        │             │             │
        └─────────────┼─────────────┘
                      ▼
             Canonical Data Model

3. Граница Core и Plugin

Core отвечает за устойчивые семантические понятия и инфраструктуру. Plugin отвечает за конкретную реализацию алгоритма, источника, приёмника или расширения.

| Core | Plugin |
| --- | --- |
| Document / Measurement / Workspace | Конкретный алгоритм |
| Pipeline Engine | Node implementation |
| Canonical Data Model | Алгоритмы фильтрации / FFT / PSI / tracing / stitching |
| CoordinateFrame / Grid / Transform / Resampler | Новая модель Transform, если она требуется |
| Execution / cache / provenance | Import / Export |
| Plugin Host / SDK | Hardware drivers / data sources |
| Базовая визуальная инфраструктура UI | Необязательные custom editors / dialogs / visualizations |

4. Канонические данные и порты

Каждый Node объявляет типизированные Input/Output ports. Передача данных идёт через канонические типы Core, а не через void*, сырые указатели на матрицы или внутренние структуры конкретного алгоритма.

| Тип | Назначение | Типичный пример |
| --- | --- | --- |
| Interferogram | Интенсивность ИНТ + acquisition metadata | Camera / File → Filter |
| PhaseMap | Фазовая карта с Grid/Frame/Mask/Units | FFT / PSI / LRV reconstruction |
| SpectralSet | Спектральные представления FFT; complex и real maps | FFT → peak detection / visualization |
| FringeSet / ЛРВ | Векторные центры полос | Tracing → numbering → editing |
| Mask / RegionSet | Геометрические области или raster mask | Aperture / spatial or spectral filtering |
| FiducialSet | Реперы и их координаты в известных СК | Registration / calibration |
| CoordinateTransform | Связь между двумя СК | G1 / G2 / G3 |
| CalibrationMap | КПФ в СКК | Instrument correction |
| SurfaceMap | КО: OPD / wavefront / surface / deviation | G3 → analysis |
| PolynomialFit | Базис + нормировка + коэффициенты + residual | Zernike / Legendre / Seidel |

5. Особое уточнение для FFT: SpectralSet вместо чистого ComplexMap

FFT pipeline использует не только комплексные массивы. В одном расчёте одновременно возникают комплексный спектр, действительные карты амплитуды/модуля, логарифмированный спектр, маска спектральной области, а после обратного FFT — действительная фазовая карта. Поэтому базовый результат FFT должен рассматриваться как спектральный набор, а не только как ComplexMap.

Interferogram[spatial Grid]
        │
        ▼
FFT
        │
        ├── Complex spectrum      complex matrix
        ├── Magnitude / log-mag   real matrix
        ├── Spectral mask         spatially-defined in frequency domain
        ├── Filtered spectrum     complex matrix
        └── Phase / derived maps   real matrix

Архитектурное следствие: Спектральная маска является тем же классом концепции Region/Mask, что и апертурная маска, но действует на другой Grid и CoordinateFrame — FrequencyGrid. Она может редактироваться интерактивно поверх визуализации амплитудного спектра.

6. Node Descriptor

Node должен декларативно описывать себя. Это позволяет Pipeline Engine и Properties Pane работать с плагином без знания алгоритма.

NodeDescriptor
    id / version
    name / category
    input ports[]
    output ports[]
    parameter schema
    execution mode
    capabilities
    resource requirements

Примеры:

FringeTracer
    Input:  Interferogram, Mask?
    Output: FringeSet

FFTPhase
    Input:  Interferogram, Mask?
    Output: SpectralSet, PhaseMap?

PSI
    Input:  Interferogram[] / phase-step metadata
    Output: PhaseMap

Stitcher
    Input:  PhaseMap[], Registration/FiducialSet[]
    Output: SurfaceMap

7. Node является универсальной точкой расширения

Список расширений является открытым. В первой версии предусматриваются следующие категории, но архитектура не должна содержать жёсткий перечень категорий:

| Категория | Примеры |
| --- | --- |
| Input / Source | camera, interferometer, video, file, stream |
| Image Processing | filtering, background correction, denoising |
| Phase Reconstruction | fringe tracing, FFT, spatial carrier, PSI |
| Fringe Processing | numbering, validation, interactive editing assistance |
| Calibration / Geometry | instrument calibration, registration, distortion, CGH mapping |
| Stitching | subaperture registration, blending, global optimization |
| Analysis | Zernike, Legendre, Seidel, statistics, PSF/MTF/energy |
| Simulation | synthetic interferograms, wavefront generation |
| Import / Export | ESD, DAT, XYZ, FRN, MTR, INT, future formats |
| UI Extension | custom editors, dialogs, visualizations, commands |
| Future domain extensions | shear interferometry and other methods |

8. Input / Source plugins

Источники являются плагинными. Они могут быть одноразовыми или потоковыми.

Camera / Interferometer plugin
        ↓
Interferogram stream

File Importer
        ↓
Measurement / Interferogram / PhaseMap / FringeSet

Рекомендуемые execution modes:

Streaming — видеокамера или live-интерферометр.

One-shot — загрузка отдельного файла или набора кадров.

Batch — импорт серии измерений.

9. Import / Export plugins

Import/Export используют тот же plugin infrastructure, но имеют семантически специальные контракты. Внутренний Data Model не должен зависеть от внешнего формата.

External file
    ↓
Format Probe
    ↓
Format Adapter / Importer
    ↓
Canonical Data Model

Canonical Data Model
    ↓
Exporter
    ↓
External file

Importer возвращает не только данные, но и ImportReport: какие сущности импортированы полностью, какие преобразованы, какие отсутствуют, какие assumptions сделаны. Это особенно важно для обменных форматов, в которых нет полного Measurement.

10. Расширяемость UI: принято решение A

Обязателен generic UI для параметров Node. Plugin может описывать Parameter Schema, и Properties Pane строит редактор автоматически.

Generic Properties Editor — обязательный уровень.

Custom Dialog / Editor — необязательный уровень для сложных алгоритмов.

Custom Visualization — необязательный уровень, например собственный просмотр спектра.

Custom commands / toolbar integration — допускается через контролируемый UI extension API.

Правило: Наличие custom UI не должно быть обязательным условием запуска алгоритма. Node должен оставаться функционально доступным через generic API/UI.

11. Расширяемость данных: принято решение B

Plugin может регистрировать дополнительные data types, transform models и serializers. Однако базовые Core types и их семантика остаются стабильными.

Core types
    +
Plugin-registered types

Plugin may provide:
    DataType
    Serializer
    NodeFactory
    CoordinateTransformModel
    UI extension

Новый тип данных не должен незаметно преобразовываться в другой тип. Переход должен быть явным Node/adapter и отображаться в provenance.

12. CoordinateTransform и Resampler

Transform и Resampler являются частью Core. Plugin может поставлять новую математическую модель Transform, но обычно не должен дублировать базовый механизм resampling.

CoordinateTransform
    maps coordinates

Resampler
    maps sampled fields from source Grid to target Grid

Plugin-provided CGH mapping
    → CoordinateTransform
    → Core Resampler

Это сохраняет прозрачность метрологического pipeline: изменения СК/Grid являются явными операциями и не прячутся внутри FFT, tracing или другого алгоритма.

13. Immutable inputs и владение памятью

Input data для Node рассматриваются как immutable. Node создаёт output, а Core управляет временем жизни и cache. Для больших массивов должен существовать reference-counted/shared DataBuffer, допускающий zero-copy и последующую работу с GPU/camera buffers.

Input Map  ──const──→  Node
                          │
                          └──→ Output Map

No in-place modification of upstream canonical data.

Архитектурное следствие: Immutable inputs упрощают cache, parallel execution, provenance и воспроизводимость результатов.

14. Plugin SDK и ABI

Официальная DLL-граница должна быть стабильной. Рекомендуемая схема — C ABI с opaque handles; поверх неё можно предоставить удобный C++ SDK wrapper.

Application Core
        │
   stable C ABI
        │
   Plugin DLL
        │
   C++ SDK wrapper
        │
 Plugin implementation

Plugin SDK не зависит от MFC.

Plugin SDK не зависит от Qt.

В ABI не следует использовать STL containers, std::string, std::shared_ptr и иные C++ ABI-sensitive сущности.

Внутри plugin можно свободно использовать современный C++.

15. Plugin Context

Plugin получает ограниченный контекст выполнения, а не прямой доступ к внутренностям Document/UI/Pipeline Engine.

PluginContext
    Data access
    Parameters
    Logger
    Progress
    Cancellation
    Resource access
    Coordinate services

Это снижает связанность и позволяет со временем менять UI, storage и внутреннюю реализацию Core без изменения plugin semantics.

16. Execution modes

| Mode | Типичные Node | Особенности |
| --- | --- | --- |
| One-shot | FFT, phase reconstruction, export | один входной набор → результат |
| Batch | stitching, series processing, report generation | много наборов данных |
| Streaming | camera/interferometer input | последовательность кадров |
| Interactive | FringeEditor, spectral mask editor | контролируемое пользователем изменение данных |
| Hybrid | live acquisition + online phase | stream + incremental processing |

17. Interactive masks и FFT

Архитектура должна одинаково поддерживать маски в разных областях определения. Пространственная маска действует на ИНТ/PhaseMap Grid; спектральная маска действует на FrequencyGrid.

Spatial domain                         Frequency domain

Interferogram [Image Grid]             Spectrum [Frequency Grid]
        │                                      │
        └── Spatial Mask                       └── Spectral Mask
                 │                                      │
                 └──────── processing / inverse FFT ────┘

Спектральная маска может быть геометрическим объектом (например, ellipse/polygon/region), интерактивно размещённым поверх карты |FFT| или log|FFT|. Маска должна сохраняться как объект с собственной областью определения, а не как безымянная часть конкретной реализации FFT.

18. ЛРВ / FringeSet как plugin boundary

ЛРВ и центры полос являются единым типом данных. Их геометрия определяется последовательностью точек/кривых; полосы могут соответствовать максимумам или минимумам интенсивности. Это позволяет разделить алгоритмы автоматической трассировки и последующее ручное редактирование.

Interferogram
    ↓
FringeTracer Plugin
    ↓
FringeSet / ЛРВ
    ↓
Numbering / Validation
    ↓
Interactive Fringe Editor
    ↓
Phase Reconstruction

19. Пример заменяемого pipeline

CameraPlugin
    ↓
FilterPlugin A
    ↓
Geometry / Calibration
    ↓
┌──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ FringeTracer │ FFTPhase     │ PSI          │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┘
                 ↓
              PhaseMap
                 ↓
      Instrument Calibration [СКК]
                 ↓
         Alignment Correction
                 ↓
            CGH Mapping
                 ↓
            SurfaceMap
                 ↓
        Polynomial Analysis

Любой из алгоритмов в данном pipeline может быть встроенным либо предоставлен plugin — без изменения downstream-контракта, если сохраняется тот же output type/semantics.

20. Plugin versioning и воспроизводимость

Сохранённый pipeline должен фиксировать идентичность алгоритма и его параметры.

Node instance
    node type ID
    plugin ID
    plugin version
    node/schema version
    parameters
    input references
    output/provenance

Правило восстановления: Отсутствие plugin не должно разрушать сохранённый Measurement/Pipeline. Node получает состояние unresolved/missing plugin; документ можно открыть, просматривать и восстанавливать после установки требуемой версии.

21. Provenance

Каждый производный результат должен сохранять происхождение: inputs, operation, parameters, versions и связанные геометрические/калибровочные сущности.

PhaseMap #42
    source = FringeSet #17
    algorithm = Plugin:FringeTracer 2.3
    parameters = {...}
    geometry = T_OS<-I #5
    calibration = KPF #12
    alignment = Model #4

22. Что не должно становиться Plugin API

Базовая семантика CoordinateFrame/Grid/Map/Mask не должна подменяться конкретным plugin.

Plugin не должен напрямую менять upstream data.

Plugin не должен зависеть от конкретной UI framework.

Plugin не должен скрывать существенное Coordinate/Resampling преобразование внутри другого Node.

Pipeline Engine не должен содержать специальные ветви для отдельных производителей алгоритмов или файлов.

23. Итоговая модель

APPLICATION CORE
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Canonical Data Model                                    │
│ Coordinate / Grid / Transform / Resampler               │
│ Pipeline Engine / Cache / Provenance                    │
│ Plugin Host                                             │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────┘
                               │ stable Plugin SDK
              ┌────────────────┼────────────────┐
              ▼                ▼                ▼
          Sources          Processing          Sinks
      camera / files      filter / FFT       import/export
      interferometers     PSI / tracing      reports
      video / streams     stitching          future formats
                               │
                     any pipeline node
                               │
                 Built-in == Plugin implementation

24. Решения, предлагаемые к утверждению

Node является основной единицей расширения pipeline.

Built-in и external nodes используют единый типизированный контракт ports/data.

Core владеет canonical data types и их семантикой.

Plugin может регистрировать новые data types, serializers, transform models и nodes.

Generic Properties UI обязателен; custom UI является дополнительным.

CoordinateTransform и Resampler разделены; существенные геометрические преобразования должны быть явными в pipeline.

Input data immutable; Core управляет ownership/cache; допускается zero-copy DataBuffer.

Plugin SDK не зависит от MFC/Qt; DLL boundary — стабильный C ABI с C++ wrapper.

Поддерживаются One-shot, Batch, Streaming и Interactive execution modes.

Import/Export и hardware input реализуются через общий plugin infrastructure.

Pipeline сохраняет plugin identity, version, schema и provenance; missing plugin не разрушает документ.

SpectralSet/FFT data model допускает одновременно complex и real maps и отдельную Spectral Mask на FrequencyGrid.

ЛРВ/FringeSet является canonical векторным представлением центров полос и может проходить через tracing, numbering и interactive editing.

25. Что сознательно оставлено для следующего этапа

Конкретные C/C++ ABI-функции, opaque handles и DataBuffer.

Discovery/loading/unloading DLL, sandboxing и compatibility policy.

Serialization format для plugin descriptors и pipeline schema.

Полный UI extension API, command routing и threading/execution scheduler.

Заключение

Архитектура делает pipeline независимым от конкретных алгоритмов и производителей, сохраняя единую метрологическую модель данных. Основная единица расширения — типизированный Node; основная граница совместимости — canonical Data Contract. Это позволяет наращивать приложение плагинами для оборудования, FFT/PSI/tracing, stitching и внешних форматов без изменения фундаментальной модели измерения.